物 理 实 验 报 告

实验名称：___用双臂电桥测低电阻___

实验桌号：___________18___________

指导教师：_________刘公羽_________

班级：________________________

姓名：___________________________

学号：_______________________

实验日期: 2025年11月26日   星期_三_上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

1）测量金属导体电阻率

如图所示是一个完整的低值电阻，其中C1’和C2’称为电流接头，P1’和P2’称为电位接头，介于电位接头间绿色的部分才是实测电阻Rx。

把采用四端接入法的低电阻接入原惠斯登（单臂）电桥，演变成双臂电桥，其等效电路如图所示。

为了消除附加电阻的影响，分别接入阻值均大于10 Ω的标准电阻R3和R4，且为考虑电桥平衡时

R1R2与R3R4的差别对测量结果的影响，用阻值小于0.001Ω的粗导线r来连接电阻和Rs。此外，电路中加接一放大电路，用以增加灵敏度，使不平衡电流IG通过放大后再由检流计指示。

当电桥平衡时，检流计指示为零，IG=0。这时通过R1和R2的电流相等，记为I1，通过R3和R4的电流也相等，记为I2，忽略附加电阻的影响，根据基尔霍夫定律，有I1R1=I3Rx+I2R3I1R2=I3Rs+I2R4I2R3+R4=I3−I2r，解方程组得Rx=R1R2Rs+R4rR3+R4+rR1R2−R3R4。若在电桥使用过程中始终确保R1R2=R3R4成立，则式中第二项为零，转化为Rx=R1R2Rs。可见，当双臂电桥调节平衡时，由比较臂电阻Rs和比率臂R1R2示数的乘积，便可求得待测低电阻Rx的值。

使用上述方法测出金属导体的阻值，再利用游标卡尺测出金属导体直径d，并读出电位接头间的长度l，便可计算出金属导体的电阻率ρ=πd24lRx。

2）测量金属导体电阻温度系数

金属导体阻值会随温度变化而改变，其中，室温下，温度变化不大时，金属温阻表现为线性，满足关系式Rt=R0(1+αt)，其中R0为变温电阻0℃时的阻值，α为温度系数。根据此原理，我们可以测定金属导体电阻的温度系数。

2.实验重点（3分）

1）掌握双譬电桥测量低电阻的原理和使用方法；

2）了解单臂电桥与双臂电桥的关系和区别。

3.实验难点（2分）

1）对检流计进行灵敏度调节和调零；

2）对实验中的各种数据（如阻值，温度，长度，直径等）进行正确读数；

3）对数据进行处理（如不确定度计算、作图等）。

二、原始数据（20分）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

1）测量金属导体电阻率

具体的实验数据如下。

| L/cm | d/mm | R/Ω |
| --- | --- | --- |
| 28.60 | 4.08 | 6.287×10-4 |

ρ=πd24lR=2.87×10−8Ω·m。

⇒ρ=2.87±0.02×10−8Ω·m。

注：L、d、R、ρ的不确定度的计算过程在第二部分展示。

2）测量金属导体电阻温度系数

具体的实验数据如下。

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/℃ | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 26.2 | 28.7 | 31.4 | 34.1 | 37.1 | 40.9 | 44.6 |
| R/10-3Ω | 4.569 | 4.611 | 4.670 | 4.713 | 4.760 | 4.813 | 4.867 | 4.922 | 4.994 | 5.062 |

- ①逐差法计算

α1=R6−R1R1t6−R6t1=4.05×10−3℃−1，α2=R7−R2R2t7−R7t2=4.31×10−3℃−1，

α3=R8−R3R3t8−R8t3=4.38×10−3℃−1，α4=R9−R4R4t9−R9t4=4.54×10−3℃−1，

α5=R10−R5R5t10−R10t5=4.51×10−3℃−1。

⇒α=αi5=4.36×10−3℃−1。

与理论值α0=4.33×10−3℃−1比较，计算误差，

E=α−α0α0×100%=0.7%。

- ②作图计算

根据以上数据，绘制R~t特性曲线。具体图像与信息如下。

图中横轴代表t/℃，纵轴代表R/10-3Ω。

由图可以得出，直线方程为R=0.0183t+4.2415=4.2415(1+4.31×10−3t)，

结合金属导体阻值随温度变化的关系式R=R0(1+αt)，

得α=4.31×10−3℃−1。

与理论值α0=4.33×10−3℃−1比较，计算误差，

E=α−α0α0×100%=0.5%。

2．误差分析（20分）

1）测量金属导体电阻率不确定度计算

由于本实验数据只测量一次，故使用B类不确定度来代替不确定度。

u(L)=∆AL3=0.029 cm，

u(d)=∆Ad3=0.012 mm，

u(R)=AR×0.2%3=1.3×10−6Ω，

uρρ=u(L)L2+2u(d)d2+u(R)R2=0.007，

uρ=ρ×uρρ=0.02×10−8Ω·m。

2）实验误差来源分析

①实验中所用的金属导体各处的横截面积并不一定处处相等，这会给其直径的测量带来一定误差，导致电阻率测量出现误差。

②实验中所用的仪器的检流计调零极其困难，导致难以把指针恰好调到零刻度线上，而是会有微小的偏移，导致读数产生误差。

③在测量金属导体电阻温度系数时，由于金属导体的温度在不断变化，而电阻读数和温度读数无法同时进行，这导致两个数据并非完全对应，造成误差。

④由于时间关系，本次实验所有数据测量只进行了一次，而不是多次测量求平均值，这会导致一定的误差。

3．实验探讨（10分）

本次实验我用双臂电桥测量了低电阻。通过本次实验，我对电桥的基本原理和各种电桥的使用都有了较深的了解，对金属导体的电阻规律也有了更深的认识。同时，通过本次实验，我也更为熟练地掌握了电学实验的基本技能。

四、思考题（10分）

1）双臂电桥与惠斯登电桥有哪些异同？

相同点：二者均是通过电桥平衡原理测量未知电阻。在测量过程中，都是通过调节已知电阻使检流计示数为零，从而计算未知电阻。

不同点：双臂电桥增加了比率臂，采用四端接入法，可有效消除引线电阻和接触电阻的影响，适用于低电阻的测量。而惠斯登电桥是单臂电桥，结构简单，适用于中高电阻的测量。

2）为什么双臂电桥测量低电阻时能够消除（或减小）附加电阻对测量结果的影响？

双臂电桥采用了四端接入法，将电流端与电位端分离，使引线电阻和接触电阻分别并入电源回路和高阻臂中，避免其进入测量支路，从而减小甚至消除了附加电阻对低电阻测量的影响。

3）如果四端电阻的电流端和电位端接反了，对测量结果有什么影响？

若电流端与电位端接反，引线电阻和接触电阻将直接接入测量支路，导致测得的电阻值偏大，出现明显误差。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制