物 理 实 验 报 告

实验名称：_金属材料杨氏模量的测定_

实验桌号：________________________

指导教师：_________黄凯凯_________

班级：________________________

姓名：___________________________

学号：_______________________

实验日期: 2025年_9_月_24_日   星期_三_上午

浙江大学物理实验教学中心

：

一、预习报告（10分）

1.实验综述（5分）

取长为L，截面积为S的均匀金属丝，在两端加外力F，则其单位面积上的垂直力FS为应力，外力作用的相对形变量∆LL为应变，两者比值被称为杨氏模量E，用公式表示为E=FLS∆L。

本次实验采用拉伸法测量金属材料的杨氏模量，需要分别测出拉力、金属丝长、金属截面积和金属丝伸长量。其中，拉力由标准砝码给出，金属丝长用米尺测得，金属截面积用游标卡尺测量直径后经计算得出，而金属丝形变量较小，则需要用光杠杆法放大后进行测量，总的测量模型为E=8DmgLπd2b∆s。

光杠杆镜是一块带有三足的平面镜，其底边上的高为b。标尺通过平面镜反射后，在望远镜中成像。望远镜中十字叉丝线在标尺上会有对应的刻度值s，其变化∆s则为金属丝形变的放大量。由于在角度较小时，tanθ≈θ，可得到金属丝形变量的计算方法∆L=b2D∆s。

在测得了相应数据后，需要用逐差法处理实验数据，在作出图像后采用最小二乘法线性拟合，得到一条斜率为k的直线，由此计算得到杨氏模量E。

在具体实验过程中，首先要进行系统调节，保证支架铅直，金属丝拉直，夹具无接触；再进行光杠杆调节，保证反射镜面竖直，望远镜对焦、共轴、消视差；之后连续逐个增加砝码，在金属丝响应后测量∆s；最后通过数据处理手段计算杨氏模量和不确定度。

2.实验重点（3分）

- 1）理解杨氏模量的定义以及拉伸法测量杨氏模量的原理；

- 2）掌握光杠杆测量微小长度的原理；

- 3）学习使用逐差法和数据处理软件处理实验数据，加深对不确定度计算的掌握。

3.实验难点（2分）

- 1）使用光杠杆法测量金属丝的微小形变量；

- 2）使用逐差法对实验数据进行处理；

- 3）使用数据处理软件进行数据处理与计算，并进行线性拟合；

- 4）理解与掌握不确定度计算。

- 原始数据（20分）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

1）D,b,L,d测量结果与处理结果

| 次数 | D/mm | b/mm | L/mm | d/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1468.3 | 67.90 | 987.9 | 0.596 |
| 2 | 1467.2 | 67.94 | 987.5 | 0.605 |
| 3 | 1471.1 | 67.86 | 989.1 | 0.591 |
| 4 | 1470.6 | 67.96 | 988.5 | 0.603 |
| 5 | 1471.8 | 67.84 | 989.5 | 0.594 |
| 6 | 1469.3 | 67.94 | 988.7 | 0.588 |
| 平均值 | 1469.8 | 67.90 | 988.5 | 0.598 |
| 不确定度 | 0.8 | 0.02 | 0.4 | 0.004 |
| 最终结果 | 1469.8±0.8 | 67.90±0.02 | 988.5±0.4 | 0.598±0.004 |

注：D,b,L,d不确定度的计算过程在第二部分展示。

2）∆s测量结果与处理结果

| 次数 | m/kg | 增砝码s/mm | 减砝码s/mm | 平均值/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 44.0 | 49.2 | 46.6 |
| 2 | 3 | 36.8 | 41.1 | 39.0 |
| 3 | 4 | 27.9 | 33.1 | 30.5 |
| 4 | 5 | 21.5 | 24.8 | 23.2 |
| 5 | 6 | 13.4 | 17.5 | 15.5 |
| 6 | 7 | 8.9 | 9.0 | 9.0 |
| 7 | 8 | -0.1 | 2.5 | 1.2 |
| 8 | 9 | -7.0 | -5.7 | -6.4 |

下面用逐差法对数据进行分析。

∆s1=s1−s54=7.8mm，∆s2=s2−s64=7.5mm，∆s3=s3−s74=7.3mm，∆s4=s4−s84=7.4mm；

⇒∆s=∆si4≈7.5 mm；

⇒∆s=7.5±0.2 mm。

注：∆s不确定度的计算过程在第二部分展示。

- 杨氏模量E的计算

- ①直接计算

- E=8DmgLπd2b∆s=1.991×1011Pa，

- ∆EE=∆(m)m2+∆(L)L2+∆(D)D2+2∆(d)d2+∆(b)b2=0.0134，

⇒E=1.991±0.027×1011Pa。

- ②作图计算

- 图中横轴代表F/N，纵轴代表s/mm。

- 由图可以得出，R2=0.9994，可证明两者线性相关。

- 直线斜率绝对值k=0.7674mm/N。

- E=8DLπd2bk=1.986×1011Pa。

- 使用Excel中的LINEST函数可得出∆(k)=0.0078mm/N，

⇒k=0.7674±0.0078mm/N。

- ∆EE=∆(k)k2+∆(L)L2+∆(D)D2+2∆(d)d2+∆(b)b2=0.0168，

⇒E=1.986±0.033×1011Pa。

- 经查阅资料，钢的杨氏模量约为2×1011Pa，与上述实验值较为接近，这表明此次实验数据较为准确。

2．误差分析（20分）

1）D,b,L,d,∆s不确定度计算

∆A(D)=Di−D2n×n−1≈0.721 mm，∆B(D)=Δ仪3≈0.289 mm，

⇒∆(D)=[∆A(D)]2+[∆B(D)]2≈0.8 mm；

∆A(b)=bi−b2n×n−1≈0.020 mm，∆B(b)=Δ仪3≈0.012 mm，

⇒∆(b)=[∆A(b)]2+[∆B(b)]2≈0.02 mm；

∆A(L)=Li−L2n×n−1≈0.303 mm，∆B(L)=Δ仪3≈0.289 mm，

⇒∆(L)=[∆A(L)]2+[∆B(L)]2≈0.4 mm；

∆A(d)=di−d2n×n−1≈0.00285 mm，∆B(d)=Δ仪3≈0.00231 mm，

⇒∆(d)=[∆A(d)]2+[∆B(d)]2≈0.004 mm；

∆A(∆s)=∆si−∆s2n×n−1≈0.108 mm，∆B(∆s)=Δ仪3≈0.115mm，

⇒∆(∆s)=[∆A(∆s)]2+[∆B(∆s)]2≈0.2 mm。

2）实验误差来源分析

①由于各种原因，砝码的质量不可避免会存在细微偏差；

②由于悬挂砝码后的金属丝会有细微摇晃，读数会存在一定偏差；

③由于实验使用的米尺和卷尺较长，难以保证完全平行，手持及读数也存在一定困难；

④金属丝加载负荷有时不能及时完成，导致伸长量有一定偏差。

3．实验探讨（10分）

在本次实验中，我使用拉伸法测量了金属材料的杨氏模量，并使用光杠杆法对金属丝的伸长量进行了放大测量。通过本次实验，我对杨氏模量的概念有了更深刻的了解，我对各种实验器材使用的熟练度也得到了提升。

四、思考题（10分）

1）伸长法测量钢丝的杨氏弹性模量中需要测量哪些物理量？分别用什么仪器测量？应估读到哪一位？

| 物理量 | 测量仪器 | 最小位数 |
| --- | --- | --- |
| 光杠杆长臂D | 卷尺 | 0.1mm |
| 光杠杆短臂b | 游标卡尺 | 不估读 |
| 金属丝总长L | 直尺 | 0.1mm |
| 金属丝直径d | 螺旋测微器 | 0.001mm |
| 放大伸长量△s | 望远镜标尺 | 0.1mm |
| 拉力F | 砝码 | 1kg |

- 加减砝码测量钢丝伸长量的过程中，如何及时检查所测得的数据？

- 在测量时粗略计算∆s的值，并与之前的∆s值比较，正常情况下∆s的值应该比较接近，如果出现较大偏差，则数据可能存在问题。

3）从光杠杆的放大倍数考虑，增大D与减小b都可以增加放大倍数，那么它们有何不同？是否可以增大D从而无限制地增大放大倍数。光杠杆放大倍数增大有无限制？

由于放大倍数为2Db，放大D增加的放大倍数更明显。不能无限放大，因为光杠杆本身存在限制。一方面，过度放大会使望远镜中图像变暗变模糊，增大读数难度，另一方面，该实验使用了将小角的正切近似成小角值的小量近似，这一近似只在角度较小时才成立。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制