物 理 实 验 报 告

实验名称：_______非平衡电桥_______

实验桌号：___________07___________

指导教师：_________唐浩原_________

班级：________________________

姓名：___________________________

学号：_______________________

实验日期: 2025年12月3日   星期_三_上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告（10分）

1. 实验综述（5分）

1）惠斯登电桥工作原理

如图是惠斯登电桥电路图，调节RS使得电流表示数IG=0，可得到Rx=R1R2RS=kRS，其中R1、R2被称为比率臂，k被称为电桥倍率，R3被称为比较臂。

2）非平衡电桥工作原理

某些传感器元件受外界环境（压力、温度、形变）变化引起内阻的变化，通过非平衡电桥可将阻值转化为电压输出，从而达到测量、控制环境变化的目的。

如图是非平衡电桥电路图，当负载电阻Rg→∞时，BD处于开路状态，Ig=0。根据分压原理，UBC=RxR1+RxE，UDC=R3R2+R3E，因此U=UBC−UDC=R2Rx−R1R3R1+RxR2+R3E。测量起始点处，调节电阻使得R2Rx=R1R3，此时U=0，这被称为预调平衡。此后，保持R1、R2、R3固定，当Rx变为

Rx+∆Rx时，电桥不再平衡，产生的输出电压U=R2Rx+R2∆Rx−R1R3R1+Rx+∆RxR2+R3E。因此，可以由U的值得到电阻Rx的变化值∆Rx。

3）金属的温度系数测量原理

金属导体阻值会随温度变化而改变，其中，室温下，温度变化不大时，金属温阻表现为线性，满足关系式Rt=R0(1+αt)，其中R0为变温电阻0℃时的阻值，t为摄氏温度，α为温度系数。

在非平衡电桥中令R1=R2=R3=R0，Rx=Rt，则∆Rx=R0αt。代入输出电压公式中，得U=αt4+2αtE，变形得α=4UtE−2U。由于工作电源E的值固定，故只要测得某温度t下的U值，就可求得金属的温度系数α。

2.实验重点（3分）

1）掌握非平衡电桥的工作原理和测量方法；

2）应用非平衡电桥测量金属材料的温阻特性和电阻温度系数。

3.实验难点（2分）

1）合理选择测定温度的范围和区间；

2）正确记录和计算数据，并进行作图。

二、原始数据（20分）

三、结果与分析（60分）

1. 数据处理与结果（30分）

1）用非平衡电桥测铜电阻（Cu50）温度系数

具体的实验数据如下。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/℃ | 16.2 | 21.8 | 26.8 | 31.4 | 36.8 | 42.0 | 47.1 | 51.9 |
| U/mV | 23.0 | 30.2 | 36.5 | 42.1 | 48.6 | 54.7 | 60.6 | 65.9 |
| α/℃-1 | 0.004447 | 0.004364 | 0.004312 | 0.004264 | 0.004221 | 0.004183 | 0.004152 | 0.004116 |

其中表中的α值由关系式α=4UtE−2U计算得到，式中E=1.3V，该公式的推导过程见第一部分。

α=αi8=0.004257℃−1。

与理论值α0=0.004280℃−1比较，计算误差，

E=α−α0α0×100%=0.54%。

2）用平衡电桥描绘铜电阻（Cu50）温度特性曲线

具体的实验数据如下。

| 次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t/℃ | 53.5 | 48.2 | 43.5 | 38.5 | 33.5 | 28.1 | 24.5 | 20.9 |
| Rt /Ω | 62.20 | 61.01 | 59.98 | 58.94 | 57.89 | 56.76 | 55.99 | 55.24 |

根据以上数据，可以画出Rt ~t曲线，具体曲线与数据如下。

图中横轴代表t/℃，纵轴代表Rt /Ω。

由图可以得出，直线方程为Rt=0.2125t+50.78=50.78(1+0.004185t)，

结合金属导体阻值随温度变化的关系式Rt=R0(1+αt)，

得α=0.004185℃−1。

与理论值α0=0.004280℃−1比较，计算误差，

E=α−α0α0×100%=2.22%。

2．误差分析（20分）

①本次实验在读数时，需要同时读出电压/电阻值和温度值，由于这两个示数是在两个仪器上读取，因此难以做到同时读取，导致两个示数并非完全匹配，导致一定的误差。

②本次实验中电阻随温度变化的关系式Rt=R0(1+αt)是在温度不太高时忽略了高阶量后的近似关系，因此，在温度较高时仍然使用该关系式会存在一定误差。

3．实验探讨（10分）

本次实验我使用非平衡电桥测量了铜电阻（Cu50）的温度系数，也使用平衡电桥描绘了铜电阻（Cu50）的温度特性曲线。通过本次实验，我不仅熟练掌握了两种电桥的使用，还了解了这两种电桥各自的原理、优缺点以及应用范围。

四、思考题（10分）

1）简述非平衡电桥与平衡电桥之间的区别。

非平衡电桥可以在非平衡状态下工作，通过电压值计算待测电阻的阻值，其操作与读数较为方便，但计算略显复杂；而平衡电桥需要在平衡状态下工作，通过调节已知电阻在阻值测出待测电阻的阻值，其结果易于计算得到，但调节电阻使电桥平衡较为麻烦。

2）非平衡电桥在工程中有哪些应用？请举例说明。

由于非平衡电桥可以测量电阻，因此工程中常常将其与各种传感器结合，把非电学量转化为电阻这一电学量，方便测量。例如，工程中会把电阻应变片接入电桥臂，当构件发生形变时，电阻应变片阻值会产生微小变化，导致电桥输出电压变化。该电压经放大后可用于应力分析、质量测量等。又比如，在工程中可以利用热敏电阻作为电桥的一个臂，当温度变化时，热敏电阻阻值会产生微小变化，导致电桥输出电压变化。该电压可用于检测温度，可以实现对加热或制冷装置的自动调节。

注意事项：

1.用PDF格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名+学号+实验名称+周次。

2.“实验报告”必须递交在“学在浙大”本课程内对应实验项目的“作业”模块内。

3.“实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内查询。

4.教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价须在本次实验结束后3天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制